ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

- Οι εν θερμώ πολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες υπερέχουν των εν ψυχρώ πολυμεριζομένων ρητινών γιατί:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

- Η απόσταση ασφαλείας ενός ενδορριζικού άξονα από το ακρορρίζιο είναι:

4 χιλ.

- Η τοποθέτηση προκατασκευασμένου ενδορριζικού άξονα αντί του χυτού άξονα με ψευδομύλη σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια προτιμάται όταν:

χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε μια συνεδρία

- Το επιθυμητό μήκος ενός ενδορριζικού άξονα εξαρτάται από:

την κάλυψη της ρίζας από υγιές οστικό υπόβαθρο

- Το μειονέκτημα της πολυκαρβοξυλικής κονίας είναι:

η ταχεία πήξη

- Εάν χρειασθεί να κατασκευασθούν 2 εκμαγεία από ένα τελικό αποτύπωμα το αποτυπωτικό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι:

πολυαιθέρας

- Ο εκλεκτικός τροχισμός μιας μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης πρέπει να γίνεται:

στο στάδιο μπισκότου

- Τα κράματα νικελίου –χρωμίου χρησιμοποιούνται κυρίως:

για γέφυρες μεταλλοκεραμικής

- Το μέτρο ελαστικότητας  εκφράζει την:

αντοχή στην ελαστική παραμόρφωση

- Η αδαμαντίνη είναι ανθεκτικότερη στη σύνθλιψη όταν η δύναμη που

εφαρμόζεται σχηματίζει γωνία σε σχέση με τη φορά των πρισμάτων της:

0º

- Δυνάμεις συνοχής εμφανίζονται μεταξύ:

μορίων δύο όμοιων σωμάτων τα οποία έρχονται σε επαφή μεταξύ τους

- Μεταξύ σκληρών οδοντικών ιστών (αδαμαντίνη και οδοντίνη)

και ρητινωδών συγκολλητικών παραγόντων, αναπτύσσονται δυνάμεις:

συνάφειας

- Ορισμένα μέταλλα που ονομάζονται φερρομαγνητικά, έχουν μαγνητικές

ιδιότητες και έχουν σαν κύριο εκπρόσωπο:

Τον Σίδηρο

- Στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος όλα τα μέταλλα βρίσκονται σε στερεή

κατάσταση με εξαίρεση:

Τον  Ηg

- Πού οφείλονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων;

στον μεταλλικό δεσμό

- Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα ελαστικά αποτυπωτικά

υλικά;

Θερμοπλαστικό

- Τα σύγχρονα πολυμερή τα οποία χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική για προ- προσθετικές αποκαταστάσεις ή σαν επανορθωτικά υλικά είναι του τύπου των:

διασταυρούμενων

- Οι  σιλικόνες προσθήκης εμφανίζουν ως παραπροϊόν του πολυμερισμού τους:

δεν εμφανίζουν παραπροϊόν

- Η διαστολή των υδροκολλοειδών αποτυπωμάτων από την απορρόφηση

νερού  ονομάζεται:

σπάργωση

- Στην ελάττωση της απόσχισης του αλγινικού βοηθάει:

η απότομη αφαίρεση του αποτυπώματος

- Οι μερκαπτάνες ως παραπροϊόν του πολυμερισμού τους:

νερό

- Όλα τα είδη της γύψου εμφανίζουν μετά την πήξη τους :

γραμμική διαστολή

- Κατά την απόσπαση των εκμαγείων από το αποτύπωμα αναπτύσσονται

στη γύψο:

εφελκυστικές τάσεις

- Υπολείμματα κρυσταλλωμένης γύψου στη σπάθη ή στο μπολ ανάμιξης

μπορούν να:

μειώσουν τον χρόνο πήξης

- Μερικά από τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα κράματα μη ευγενών  μετάλλων για μεταλλοκεραμική απέναντι στα κράματα ευγενών μετάλλων είναι:

ο δυσκολότερος τρόπος επεξεργασίας τους

- Τα πιο συνηθισμένα ξένα σώματα που μπορούν να εγκλειστούν στα

οδοντιατρικά κράματα  ευγενών μετάλλων είναι τα:

οξείδια

- Συγκόλληση είναι η μέθοδος για τη συνένωση μεταλλικών αντικειμένων μέσω ενός εύτηκτου κράματος το οποίο έχει, ως προς τα συγκόλληση μέταλλα :

χαμηλότερο σημείο τήξης

- To μόνο συστατικό της οδοντιατρικής πορσελάνης που έχει κρυσταλλική

δομή είναι:

η Αλουμίνα

- Στη μεταλλοκεραμική σημαντικό ρόλο παίζει η αντιστοιχία των κεραμικών

μαζών και των κατάλληλων κραμάτων ως προς :

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

- Η γουταπέρκα:

διαλύεται στο χλωροφόρμιο και τη βενζίνη

- Το μέτρο ελαστικότητας του αμαλγάματος είναι:

μεγαλύτερο της αδαμαντίνης

- Οι κονίες ZnO-ευγενόλης:

Δεν ερεθίζουν τον πολφό

- Οι ρητινώδεις κονίες χρησιμοποιούνται μετά από αδροποίηση της

αδαμαντίνης και η πρόσφυσή τους σε αυτήν είναι:

μηχανική

- Η πήξη του υδροξειδίου του ασβεστίου σε σχέση με την υγρασία:

επιταχύνεται

- Ο χρυσός προστίθεται στα οδοντιατρικά κράματα κυρίως:

Για να αυξήσει την αντοχή στη διάβρωση

- Ποια κατηγορία κραμάτων θεωρείται χειρότερη ως προς την αντοχή στη

διάβρωση;

Τα κράματα  AgPd

- Τα κράματα βασικών μετάλλων σε σχέση με τα χρυσοκράματα

Είναι φτηνότερα

- Από τα παρακάτω συστατικά των κραμάτων ποια στοιχεία ευθύνονται

περισσότερο για ενδεχόμενες αλλεργίες:

To Νι

- Η αδαμαντίνη είναι ψαθυρή ουσία που έχει συγκριτικά με την οδοντίνη:

υψηλό μέτρο ελαστικότητας

- Το γεμισμένο με γύψο αποτύπωμα πρέπει να παραμένει όσο διαρκεί η

πήξη της γύψου, δηλ.:

30 λεπτά

- Τα κράματα που χρησιμοποιούμε στη μεταλλοκεραμική είναι:

δημιουργούν  οξείδια σύνδεσης

- Τι εννοούμε με τον όρο συστηματική τοξική δράση;

την τοξική επίδραση σε ιστούς και όργανα

- Η θερμοκρασία ψησίματος των κεραμικών μαζών για μεταλλοκεραμική,

σε σχέση με τη θερμοκρασία τήξης των κραμάτων, πρέπει να είναι:

μικρότερη

- Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες είναι ο βασικότερος για την

αντοχή του μεταλλοκεραμικού δεσμού:

ο χημικός δεσμός

- Σε περίπτωση υποψίας για αλλεργία στο Ni τι υλικό χρησιμοποιούμε για

μια στοματική αποκατάσταση;

κεραμικό υλικό

- Οι βασικές αρχές που διέπουν τις οδοντικές παρασκευές διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Σε μηχανικές, βιολογικές και αισθητικές αρχές.

- Οι παράγοντες που επηρεάζουν την συγκράτηση μιας αποκατάστασης είναι:

Η απάντηση «Όλοι οι παραπάνω παράγοντες»

- Οι μηχανικές αρχές που διέπουν τις οδοντικές παρασκευές είναι:

Η συγκράτηση, η ευστάθεια, η φορά ένθεσης και η ευκρίνεια του τελικού ορίου.

- Σε ποιο βαθμό κωνικότητας μιας παρασκευής λαμβάνεται η πρακτικά μεγαλύτερη συγκράτηση της στεφάνης:

Σε κωνικότητα 5ο – 8ο

- Ως τελικό όριο μιας παρασκευής εννοούμε:

Την ένωση της παρασκευασμένης με την απαρασκεύαστη σκληρή οδοντική ουσία.

- Για την ενδοσχισμική οριοθέτηση περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, μία από τις ενδείξεις είναι:

Λόγοι αισθητικής.

- Κύρια σημεία που προσέχουμε κατά την ενδοσχισμική οριοθέτηση της στεφάνης σε περιοδοντολογικά περιστατικά είναι:

Η άκρως ομαλή απόληξη της στεφάνης και η αποφυγή τραυματισμού του επιθηλιακού συνδέσμου.

- Προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας ενός δοντιού που θα δεχθεί μόνιμη επανορθωτική αποκατάσταση, ένα από τα κριτήρια είναι:

Η απουσία παντελώς όλων των σημείων της φλεγμονής.

- Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόγνωση ενός δοντιού που θα δεχθεί ενδοδοντική θεραπεία, ένα από τα κριτήρια είναι:

Η σπουδαιότητα του δοντιού στον οδοντικό φραγμό.

- Το υλικό εκλογής για την έμφραξη του ριζικού σωλήνα είναι:

Η έμφραξη με γουταπέρκα.

- Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση χυτών ενδορριζικών αξόνων μετά ψευδομύλης είναι:

Προσαρμογή του σχήματος του ενδορριζικού άξονα στο σχήμα του ριζικού σωλήνα.

- Η χρήση ενιαίου χυτού άξονα μετά ψευδομύλης παρέχει ένα από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Τη δυνατότητα επανακατασκευής της υπερκείμενης στεφάνης όταν χρειαστεί.

- Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων είναι:

Προστατεύουν τα παρασκευασμένα δόντια από εξωτερικά ερεθίσματα.

- Ποιο, από τα χρησιμοποιούμενα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων και εκμαγείων είναι σε μεγαλύτερη χρήση:

Οι οδοντιατρικοί γύψοι.

- Μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται για τα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων και εκμαγείων θα πρέπει να είναι:

Σταθερά στις διαστάσεις τους.

- Το ιδανικό πάχος του αποτυπωτικού υλικού μέσα στο ατομικό δισκάριο είναι:

2 – 3 χιλ.

- Πώς κινείται ο κόνδυλος κατά τη λειτουργία της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης;

κινείται με συνδυασμό γίγγλυμης άρθρωσης (περιστροφής) με μία περιορισμένης έκτασης μετατόπιση (ελεύθερη κίνηση)

- Ποιο υλικό για την κατασκευή εκμαγείων εργασίας και κολοβωμάτων παρουσιάσει σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, τη μικρότερη μεταβολή των διαστάσεων:

Η βελτιωμένη σκληρή γύψος.

- Ποιο από τα χρησιμοποιούμενα συστήματα κατασκευής εκμαγείων και κολοβωμάτων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σταθερότητα του κολοβώματος και τις μικρότερες αποκλίσεις σε κατακόρυφο αλλά και οριζόντιο επίπεδο:

Το σύστημα Pindex.

- Μία από τις πρωτογενείς λειτουργίες του μεταλλικού σκελετού είναι:

Να εξυπηρετεί ως άκαμπτη βάση και να αυξάνει την αντοχή της ψαθυρής πορσελάνης.

- Η καταγραφή του προσωπικού τόξου χρησιμεύει:

για την ανάρτηση του εκμαγείου της άνω γνάθου στον αρθρωτήρα

- Όταν τα εκμαγεία της άνω και κάτω γνάθου τοποθετηθούν με ακρίβεια στον αρθρωτήρα το εκμαγείο της άνω γνάθου είναι πάντοτε παράλληλο προς το:

οριζόντιο επίπεδο αναφοράς

- Όσο μεγαλύτερη είναι η καμπύλη του Spee (προσθιοπίσθια καμπύλη αντιστάθμισης) τόσο πιο:

δύσκολη είναι η αποσυναρμογή των οπισθίων δοντιών

- Όσο μεγαλύτερη είναι η πλάγια καμπύλη αντιστάθμισης τόσο πιο:

δύσκολη είναι η αποσυναρμογή των οπισθίων δοντιών

- Η σύγκλειση που η αποσυναρμογή των οπισθίων δοντιών στις πλάγιες κινήσεις γίνονται από τον κυνόδοντα και τον πρώτο προγόμφιο ονομάζονται:

μερική συνέργεια

- Η οδοντική επαφή μεταξύ ενός εσωτερικού επικλινούς επιπέδου ενός φύματος και ενός εξωτερικού επικλινούς ενός φύματος ονομάζεται:

επαφή της εργαζόμενης πλευράς

- Η οδοντική επαφή μεταξύ δύο εσωτερικών επικλινών επιπέδων μεταξύ δύο φυμάτων ονομάζεται:

επαφή της μη εργαζόμενης πλευράς

- Η οδοντική επαφή που εμποδίζει την κάτω γνάθο να τοποθετηθεί στην θέση της κεντρικής σχέσης ονομάζεται:

πρόωρη

- Η οδοντική επαφή στην μη εργαζόμενη πλευρά στα οπίσθια δόντια ονομάζεται:

παρεμβολή

- Η λοξοτόμηση των στηρικτικών φυμάτων κατά την παρασκευή των οπισθίων δοντιών επιβάλλεται κυρίως για να :

αποδοθεί σωστά η σύγκλειση φύματος προς βαθρίο στην αποκατάσταση

- Σε οδοντικές παρασκευές για δόντια με μειωμένη οστική στήριξη η οριοθέτηση γίνεται:

ισουλώς με το ελεύθερο άκρο των ούλων

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσει η τελική προσθετική αποκατάσταση μετά την περιοδοντολογική θεραπεία είναι:

η έλλειψη φλεγμονής

- Ποια εκ των κάτωθι δεν θεωρείται πρωτογενής λειτουργία του μεταλλικού σκελετού για την κατασκευή μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης;

περιέχει αξονικές επιφάνειες που έχουν χώρο για την τοποθέτηση συνδέσμου ακριβείας

- Τα αναρτημένα εκμαγεία μελέτης δεν μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για:

την οστική στήριξη των δοντιών στηριγμάτων

- Το μικρότερο εμβαδόν ρίζας στην άνω γνάθο έχει ο:

πλάγιος τομέας

- Για ποια περίπτωση χρησιμοποιείται ο νάρθηκας κεντρικής σχέσης;

ανάπαυση των μυών του προσώπου

- Ποιο αποτελεί βασική αρχή σχεδιασμού του μεταλλικού σκελετού;

Η απάντηση «όλα τα ανωτέρω»

- Η επάλειψη του γύψινου κολοβώματος με συγκολλητικό βερνίκι γίνεται για να:

δημιουργηθεί χώρος για την κονία συγκόλλησης

- Σε μια οδοντική παρασκευή μπορούμε να αυξήσουμε την συγκράτηση με:

όλα τα ανωτέρω

- Η χρήση της μεταβατικής κονίας οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης αποφεύγεται όταν:

θα χρησιμοποιηθεί ρητινώδης κονία για την τελική συγκόλληση

- Η αντίδραση πολυμερισμού των μερκαπτανών είναι:

εξώθερμη

- Η γύψος διαλύεται στο νερό:

ελάχιστα

- Τι είναι ο επιδερμικός έλεγχος[Patch test];

έλεγχος έναντι αλλεργίας

- Με την αύξηση του χρόνου μίξης, η γύψος:

πήζει πιο γρήγορα

- Σε ποιο κυρίως συστατικό των κεραμικών μαζών οφείλεται η υαλώδης φάση:

στον άστριο

- Οι κεραμικές μάζες για μεταλλοκεραμική πρέπει να έχουν αντιστοιχία με

τα κράματα ως προς:

τον συντελεστή θερμικής διαστολής

- Μία από τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων θα πρέπει:

Να είναι εύκολα στην κατασκευή και τις επιδιορθώσεις.

- Ένα από τα μειονεκτήματα των ακρυλικών ρητινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων, με την άμεση τεχνική, είναι:

Η πιθανή βλάβη του πολφού.

- Για την πιστή αποτύπωση των αυχενικών ορίων μιας οδοντικής παρασκευής, είναι απαραίτητο:

Η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων διεύρυνσης της ουλοδοντικής σχισμής.

- Οι τεχνικές ή μέθοδοι αποτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη είναι:

Η τεχνική του ατομικού δισκαρίου

- Εάν σε μία γέφυρα το εύρος του μεταλλικού συνδέσμου διπλασιασθεί, τότε:

Διπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη

- Ποιος από τους τύπους των γεφυρωμάτων θεωρείται ο πλέον υγιεινός:

Το υγιεινό γεφύρωμα.

- Το κύριο συστατικό της οδοντιατρικής πορσελάνης είναι:

ο Άστριος

- Τα πυροχώματα γύψου χρησιμοποιούνται για την χύτευση των οδοντιατρικών κραμάτων:

κραμάτων χρυσού με χαμηλό σημείο τήξης

- Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση χυτών ενδορριζικών αξόνων μετά ψευδομύλης είναι:

Η δυνατότητα σωστής υποδομής για σχήμα συγκράτησης και ευστάθειας της στεφάνης.